四川外国语大学开标室新购设备校内询价单

(项目号：ZCB2022001)

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光高清超短焦互动投影机 |  |  | 1、3LCD技术，液晶板尺寸0.60英寸及以上； 2、标准或正常模式下亮度3600流明及以上，对比度2500000:1及以上，实际分辨率WUXGA（1920*1080）及以上； 3、采用原厂镜头，投射80英寸（16:9）画面距离46.5cm及以内（镜头中心到画面）； 4、纯激光光源，在标准或正常模式下光源寿命20000小时及以上； 5、具备垂直和水平梯形校正、四角校正、弧形校正等功能； 6、具备VGA、HDMI、RS232等接口； 7、具备2点互动笔同步触控和白板功能。 | 1台 |  |  |
| 2 | 搪瓷白板 |  |  | 1、尺寸：2440mm*1370mm，比例：16:9； 2、采用白色搪瓷面板，厚度0.4mm，夹层采用铝蜂窝，背板采用0.2mm以上的镀锌板，具有书写不打滑易擦拭性,在板上书写后使用板擦擦拭,不会有淤积的墨水颜色痕迹,不染板，具有抗划伤功能，使用垂直于书写板≥20N力划线，书写板无痕迹无破损； 3、防水功能：书写板溅水后能正常持续工作，防止意外溅水导致书写板无法使用。 | 1套 |  |  |
| 3 | 工程光纤高清线 |  |  | 工程光纤高清线15米 | 1根 |  |  |
| 4 | 回音壁 |  |  | 1、扬声器单元：2个全频扬声器，48W功率输出； 2、频率响应：40HZ-20KHZ； 3、支持有线3.5音频接口、HDMI ARC和无线蓝牙连接。 | 1套 |  |  |
| 5 | 电源线 |  |  | RVV3*1 | 15米 |  |  |
| 6 | 系统集成 |  |  | 含设备安装、调试及各类配件 | 1套 |  |  |
| 二、LED条屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED条屏 |  |  | 1、单色LED显示屏，像数点间距4.75mm,像素密度44321Dots/㎡,单元板分辨率64*32=2048Dots； 2、LED显示屏长*宽：2736mm*456mm,面积1.25平方米及以上； 3、LED显示屏分辨率：576*96； 4、单元板尺寸(长*宽*厚) 304.0*152.0*12.0mm ； 5、亮度≥150 cd/㎡ 亮度均匀性＞0.8； 6、屏幕水平视角120±20 度屏幕垂直视角120±20 度； 7、灰度等级0-256 级可选显示颜色65536种； 8、换帖频率≥60 帖/秒刷新频率≥100Hz(全灰度场)； 9、使用寿命≥10 万小时平均故障时间≥1 万小时； 10、衰减率(工作3 年) ≤15％ 连续失控点0； 11、离散失控点＜0.0001，出厂时为0 盲点率＜0.0001，出厂时为0； 12、工作温度范围-20 至50℃ 工作湿度范围10％至90％RH； 13、屏幕水平/垂直平整度＜1mm/㎡； 14、单元板功率≤32.5W。 | 1.25平方米 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  | RVV3*2.5 | 30米 |  |  |
| 3 | 网线 |  |  | 六类非屏蔽 | 30米 |  |  |
| 4 | 管材 |  |  | C25 | 30米 |  |  |
| 5 | 系统集成 |  |  | 含设备安装、调试及各类配件 | 1套 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 检查因素; 检查内容. （1）具有独立承担民事责任的能力; 提供 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件）. （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 提供2020度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。. （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）. （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; 提供 1.税务登记证（副本）复印件 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。. （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。. （6）法律、行政法规规定的其他条件. 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间及地点： 供应商须在成交通知发出5个工作日内完成供货及安装调试，供货地点为四川外国语大学内采购人指定地点。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装调试完成后由采购人进行验收并出具验收纪要或报告。 五、质保、售后服务要求： （一）产品质量保证期 1. 响应供应商应明确承诺：其响应产品激光高清超短焦互动投影机（含光源）质量保证期至少达到3年，其余产品质量保证期至少达到1年。 2. 响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3. 响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。 4. 响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 六、付款方式： （一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收纪要或报告； （二）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同金额。 七、疫情防控期间学校招投标现场要求： 进入我校时需验证“渝康码“和“通信大数据行程卡“并提供入校前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告，进校人员需全程按要求佩带口罩，并自觉做好相关防护措施，报价人仅限派1人进入我校，递交报价单及相关资料后，立即离开，不得逗留。 |
| 本项目最高限价36200元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 报价人须在2022年1月21日（北京时间 10：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6，联系电话：吕老师023-65385008）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                          报价时间：

联系人：                                                   联系电话：

法定代表人身份证明书（格式）

：

项目号：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

书面声明（格式）

项目名称：

采购执行单号：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日